OBEC  MAKOV

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  č. 1/2008

ÚZEMNÍ  PLÁN  MAKOV

I. V ý r o k o v á    č á s t

Zastupitelstvo obce Makov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

Územní  plán  Makov.

Územní plán Makov  obsahuje  textovou  a  grafickou  část.

- Textová část územního plánu

A.	Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 1.8.2007 a je obsaženo v grafické části územního plánu Makov ve výkresech č. 1 až 4.

B.	Koncepce  rozvoje  území  obce,  ochrany  a  rozvoje  jeho  hodnot

B.1	Územní  plán  se  ve  svém  řešení  soustřeďuje  na:

- řešení nové trasy významné regionální komunikace II/358 mimo zastavěné území obce, řešení místních a pěších komunikací, parkovacích stání a cyklistických cest.

- určení a vymezení ploch pro novou obytnou zástavbu RD jako jednoho z faktorů stabilizace a rozvoje obce.

- určení omezení vlivu výrobních areálů zemědělské velkovýroby - DRUPORK Svitavy a farmy ZD Dolní Újezd, oba areály mají svým pásmem PHO podstatný vliv na současnou obytnou zónu a její perspektivní rozšíření na plně vyhovujících plochách.

- návrh určujících podmínek pro zlepšení životního prostředí.

- ochranu krajiny, ÚSES, významné solitérní zeleně, ploch ve funkci lesa a kvalitních ploch ZPF.

- určení potřeb rozvoje inženýrské infrastruktury vyplývající z určení funkcí nových ploch pro rozvoj obce.

- ochranu stávající historické urbanistické koncepce obce s dominantou objektu kostela sv. Víta.

- určení ploch pro možnosti umístění provozů majících vliv na ekonomický rozvoj obce bez nepřípustného vlivu na obytnou zónu.

B.2	Hlavní  cíle  rozvoje

- Zamezení emigrace obyvatel mimo území obce.

- Požadavek zajištění ploch pro novou výstavbu RD pro stabilizaci a rozvoj obce.

- Podpořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj počtu obyvatel s ohledem na příznivou populační křivku 27% obyvatel v předproduktivním věku.

- Možnost nové výstavby obytných souborů – RD na severovýchodním a severním okraji zastavěného území.

- Umístění areálů výroby a služeb na severním okraji zastavěného území.

- Návrh ploch pro obytnou výstavbu RD, výrobu a služby na současně zastavěné území obce.

B.3	Hlavní  cíle  ochrany  pro  rozvoj  hodnot  území  obce

- Potřeba zajištění a zlepšení podmínek kvalitnějšího životního prostředí formou přeložení komunikace II/358 mimo obytnou zónu.

- Potřeba omezení vlivu PHO stávajících areálů zemědělské výroby – formou výsadeb izolační zeleně.

- Potřeba ochrany a obnovení kulturně historického obrazu zemědělské krajiny Litomyšlska založené Valdštejny v 18. století formou výsadeb a doplnění solitérní a liniové doprovodné zeleně.

- Požadavek obnovy a citlivé regenerace původní urbanistické struktury obce, založené na dvou návrších s kompoziční osou Makovského potoka s dominantou kostela sv. Víta.

- Vytvoření podmínek pro zlepšení dopravní obslužnosti obce hromadnou dopravou /autobus/ a tím vyjížďky za prací do center ekonomické základny - Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička, Svitavy a ostatních ekonomických základen v obcích regionu. Shodná dostupnost obyvatel za vyšší vybaveností do administrativních center III. stupně – Litomyšle /zdravotnictví, školství, administrativně správní řízení, kultura, vyšší občanská vybavenost, výrobní služby, obchodní vybavenost, doprava, návaznost na stanici ČD – Litomyšl a nádraží ČSAD – Litomyšl.

C.		Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

C.1	Urbanistická  koncepce

- Zachování historické struktury zástavby v centrální části obce ve hmotách, výškovém zónování a hustotě zastavění.

- Řešení nových zastavitelných ploch s respektováním prostorových hodnot stávající zástavby především ve výškovém zónování, tak aby nebylo narušeno celkové panorama obce s dominantou návrší kostela sv. Víta jak v urbanistickém detailu, tak i dálkových a panoramatických pohledech.

C.2	Výčet  jednotlivých  zastavitelných  ploch

Z1	Plocha pro individuální zástavbu při vstupu do obce od severovýchodu

- Plocha zahrnuje následující plochy s rozdílným využití: veřejná prostranství /PV/, bydlení v rodinných domech venkovského typu /BV/ a zeleň ochrannou a izolační /ZO/.

Z2	Plocha přiléhající k severozápadní hraně zastavěného území obce

- Plocha zahrnuje následující plochy s rozdílným využitím: veřejná prostranství /PV/, bydlení v rodinných domech venkovského typu včetně rezervy /BV/,zeleň ochrannou a izolační /ZO/, plochy pro drobnou výrobu /VD/, plochy dopravní infrastruktury /D /, zeleň soukromou /ZS/.

- Realizace výstavby na ploše Z2 je podmíněna dokončením místní komunikace /zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb jako WD2/, připojením na inženýrské sítě. Realizace přeložky komunikace II/358 rozvoj lokality nelimituje.

Z3	Plocha na východním okraji zastavěného území obce

- Plocha zahrnuje následující plochy s rozdílným využitím: veřejná prostranství /PV/, bydlení v rodinných domech venkovského typu včetně rezervy /BV/, zeleň ochrannou a izolační /ZO/.

- Lokalita odpovídá výměrou a orientací nárokům pro výstavbu 1 – 2 obytných objektů.

Z4	Plocha v údolí Makovského potoka na východním okraji zastavěného území obce

- Plocha zahrnuje následující plochy s rozdílným využitím: technická infrastruktura /TI/, veřejná prostranství /PV/ zeleň ochrannou a izolační /ZO/.

- Plocha je určena k výstavbě ČOV a její dimenze odpovídají technologii kořenové čistírny

Z5	Plochy izolační a retenční zeleně u areálu zemědělské výroby Drupork

- Plocha zahrnuje následující plochy s rozdílným využitím: zeleň ochrannou a izolační /ZO/.

Z6	Plochy pro občanskou vybavenost – sport v údolí Makovského potoka

- Plocha zahrnuje následující plochy s rozdílným využitím: občanské vybavení tělovýchovné a sportovní /OS/.

Z7	Plocha na východním okraji areálu zemědělské výroby Drupork

- Plocha zahrnuje následující plochy s rozdílným využitím: plochy zemědělské výroby /VZ/, zeleň ochrannou a izolační /ZO/.

C.3	Plochy  přestavby

Plochy přestavby nejsou vymezeny.

C.4	Systém  sídelní  zeleně

Kostru systému sídlení zeleně tvoří následující plochy s rozdílným využitím:

- Plochy soukromé zeleně /ZS/ stávající, které tvoří síť původních ploch hospodářské zeleně a sadů, přímo navazujících na plochy obytné a plochy zeleně navržené při nové zástavbě.

- Plochy izolační zeleně /ZO/ tvořené doprovodnou zelení kolem komunikací a mezi plochami s rozdílným využitím.

- Plochy zeleně při sakrálních stavbách – hřbitov /ZH/.

- Součástí sytému sdílení zeleně na všech těchto plochách je tvořena řadou solitérů skupin vysoké zeleně, dotvářejících celkový obraz sídla a charakter zástavby. Vysoká zeleň je v rozlišení stav a návrh dokumentována v grafické části odůvodnění ÚPO – koordinační výkres /7/.

Systém sídelní zeleně je v územním plánu lokalizován a navržen jako nedílná a funkční součást urbanistických hodnot území a tvořící společně se zástavbou nedělitelný a jedinečný celek.

D.	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

D.1	Dopravní infrastruktura

Územní plán vymezuje obchvat obce Makov přeložkou silnice II/358 (trasa Litomyšl – Nové Hrady), vstupní okružní křižovatky na obchvatu II/358 a prostor u Sokolovny se záchytným parkovištěm.

D.2	Technická  infrastruktura

D.2.1	Zásobování  vodou,  kanalizace

1.  Zásobování  pitnou  vodou

Veřejný vodovod vyhovuje výhledovému stavu v zásobování obce. Rozvodná vodovodní síť v obci se doplní o rozvodné větve v území s novou bytovou zástavbou.

Pro osadu U Tří Kocourů se z obce Makov navrhuje vybudování vodovodní přípojky.

2.  Kanalizace

Jsou vymezeny trasy veřejné splaškové kanalizace a na ni navazující zařízení k likvidaci produkovaného znečištění v odpadních vodách – plocha čistírny odpadních vod.

3.  Čištěni  odpadních  vod

Produkované znečištění v obci od bytového fondu, občanské a technické vybavenosti obce a zemědělství je třeba před vypouštěním do Makovského potoka vyčistit na ČOV minimálně na úroveň, kterou požadují zvláštní právní předpisy.

D.2.2	Zásobování  elektrickou  energií

V rámci další činnosti v území je žádoucí navržené a stávající trasy chránit. Územní plán Makov vymezuje nové plochy nebo koridory pro stavby zásobování elektrickou energií.

V lokalitě č. Z1 se vymezuje plocha pro novou transformační stanici s vrchní přípojkou VN 35 kV. Rodinné domy budou připojeny kabelovým rozvodem nízkého napětí.

D.2.3	Zásobování  plynem

V rámci další činnosti v území je žádoucí navržené a stávající trasy chránit. Územní plán Makov vymezuje nové plochy nebo koridory pro stavby zásobování plynem.

D.2.4	Telekomunikace

V rámci další činnosti v území je žádoucí stávající trasy dálkového optického kabelu a telefonní rozvody chránit. Územní plán Makov nevymezuje nové plochy nebo koridory pro stavby telekomunikací.

D.2.5	Nakládání  s  odpady

Je vymezena nová plocha pro nakládání s odpady.

D.3	Občanské  vybavení

Územní plán Makov vymezuje plochu pro sport (v návaznosti na fungující přírodní sportovní areál).

D.4	Veřejná  prostranství

Veřejná prostranství jsou vymezena historickou uliční sítí tvořenou komunikacemi, s rozptylovými, vstupními a provozními prostory před kostelem a v rámci vstupu do jednotlivých zemědělských usedlostí a obytných objektů. Na plochách navazujících na významnou občanskou nebo dopravní vybavenost jsou navržena parkoviště s příslušným pěším propojením daným aktivitám.

E.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod.

E.1	Návrh  uspořádání  krajiny

Urbanistická koncepce územního plánu řeší celkovou rehabilitaci zemědělské krajiny především v návrzích nových ploch a solitérů vysoké zeleně.

E.2	Systém  USES,  vymezení  ploch  pro  ÚSES

Územní plán vymezuje plochy pro ÚSES. Jsou jimi lokální biocentra (LBC) a lokální biokoridory (LBK). Regionální a nadregionální ÚSES se na území obce nenachází.

E.3	Prostupnost krajiny – návrh koncepce cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek

Struktura zemědělských cest je zapojena do systému cyklistické dopravy.

E.4	Vymezení  protierozních  opatření  a  podmínky  pro  využití  těchto  ploch

Protierozní opatření nejsou vymezeny.

E.5	Vymezení  ploch  opatření  proti  povodním

Územní plán Makov vymezuje:

- plochu pro realizaci protipovodňové hráze na ploše Z4 při navrhované ČOV

- plochu pro suchý poldr v údolí nad areálem zemědělské výroby DRUPORK na parcelách č. 756/ 6, 756/5, 756/4, 949/13

- plochu pro suchý poldr na ploše pod areálem zemědělské výroby DRUPORK na parcelách č. 19/2, 11/1, 11/2

- plochu pro výsadbu retenční zeleně na nově navržené zastavitelné ploše Z5

- plochu pro výsadbu retenční zeleně na nově navržené zastavitelné ploše Z1

E.6	Opatření  pro  obnovu  a  zvyšování  ekologické  stability  krajiny

Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny nejsou vymezeny.

E.7	Koncepce  rekreačního  využívání  krajiny

Územní plán nevymezuje specifické plochy s rozdílným využitím pro funkci rekreace.

E.8	Plochy  pro  dobývání  nerostů

Plochy pro dobývání nerostů nejsou vymezeny.

E.9	Vodní  toky  a  vodní  plochy

Makovský potok je potřebné v některých úsecích upravit a zejména zajistit převedení průtoku 20 – 50 (100) - letých vod zastavěnou částí a stabilizovat přirozené koryto biologickým zpevněním. Na soutoku s vedlejším údolím hrozí vznik povodně a s tím spojené případné zaplavení vodní nádrže a rozestavěného hřiště. Zde je třeba provést kapacitní úpravu profilu potoka pro požadovaný stupeň ochrany území cca Q20.

Ve vedlejším údolí pod silnicí do Vidlaté Seče a v bezejmenném údolí Příluka – Cerekvice nad L. pod dočasnou skládkou a pod vedlejší komunikaci U Tří Kocourů - Vysoká se vymezují plochy pro nový rybník – poldr pro zachycení velkých vod.

F.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití, stanovení přípustného využití, nepřípustného využití, využití podmíněně přípustného a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu.

F.1	Navržené  plochy  s  rozdílným  využitím  a  způsob  stanovení  podmínek  jejich  využití  s  označením  jejich  výskytu  v rámci  územního plánu  Makov:

Z = zastavěné území a plochy – stav a návrh,     N = nezastavěné území

Plochy  bydlení

BH	Bydlení  hromadné							/	Z	/

BV	Bydlení  venkovské							/	Z	/

Plochy  občanské  vybavenosti

OV	Občanská  vybavenost - veřejná  infrastruktura			/	Z	/

OM	Občanská  vybavenost - komerční  zařízení  malá  a  střední	/	Z	/

OS	Občanská  vybavenost - tělovýchovná  a  sportovní  zařízení	/	Z	/

OH	Občanská  vybavenost - hřbitovy					/	Z	/

Plochy  veřejných  prostranství

PV	Veřejná  prostranství						/	Z	/

Plochy  smíšené  obytné

SR	Smíšené  využití  obytné – rekreační				/	Z	/

Plochy  dopravní  infrastruktury

DS	Doprava  silniční  a  veřejná  prostranství			/	Z	/

Plochy  pro  výrobu  a  služby

VD	Výroba  drobná							/	Z	/

VZ	Zemědělská  výroba							/	Z	/

VZr	Zemědělská  výroba – rodinné  farmy				/	Z	/

Plochy  systému  sídelní  zeleně

ZS	Zeleň  soukromého  charakteru – vyhrazená			/	Z	/

ZO	Zeleň  izolační  a  ochranná					/	Z	/

Technická  infrastruktura

TI	Technická  infrastruktura						/	Z	/

TO	Technická  infrastruktura – nakládání  s  odpady		/	Z,N	/

W	Plochy  vodní  a  vodohospodářské				/	Z,N	/

NZ 	Plochy  zemědělské							/	N	/

NL	Plochy  lesní								/	N	/

NSzp	Plochy  smíšené - zemědělské  a  přírodní / doprovodná zeleň /	N	/

NSzl	Plochy  smíšené - zemědělské  a  lesní				/	N	/

NSz	Plochy  smíšené - zemědělské					/	N	/

F.2	Podmínky  využití  pro  jednotlivé  druhy  ploch

Plochy  bydlení

BV	Bydlení  venkovské

Hlavní  využití

Stavby  pro  bydlení  v  rodinných  domech.

Přípustné  využití

Mimoškolní  zařízení  pro  děti  a  mládež,  jesle,  mateřské  školy,  ambulantní  zdravotnická  zařízení,  sociální  zařízení,  zařízení  pro  neorganizovaný  sport,  obchodní  zařízení  do  150 m2  prodejní  plochy  -  100 m2  prodejní  plochy  v  rámci  staveb  pro  bydlení,  komerční  služby  v  rámci  staveb  pro  bydlení  nenarušující  obytnou  zónu,  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  v  území  vymezeném  danou  funkcí.

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury.  Plochy  a  objekty  pro  parkování  vozidel  -  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Podmíněně  přípustné  využití

Malé  ubytovací  zařízení,  objekty  využívané  k  rekreaci,  kostely  a  modlitebny,  zařízení  a  plochy  integrované  veřejné  dopravy,  administrativa,  ZŠ,  kulturní  zařízení,  sportovní  zařízení,  zařízení  veřejného  stravování,  nerušící  služby  s  čistou  provozní  plochou  do  150 m2  a  počtu  3  zaměstnanců  (nepatří  sem  klempírny,  lakovny,  truhlárny,  autoservis,  stanice  pohonných  hmot  a  dále  provozy  vyžadující  vstup  těžké  nákladní  dopravy).

Nepřípustné  využití

Průmysl,  živočišná  výroba,  služby  s  negativním  vlivem  na  životní  prostředí,  plochy  pro  velkoobchod,  skladovaní  a  manipulaci  s  materiály,  překladiště,  hromadné  garáže,  stavby  a  plochy  pro  dopravní  provozy.

Podmínky prostorového uspořádání

Plochy  sloužící  k  bydlení  s  možností  umístění  občanského  vybavení  a  potřebné  technické  infrastruktury,  to  vše  bez  negativního  vlivu  na plnění  obytné  funkce.

Na  uvedených  plochách  budou  dodržovány  v  rámci  stavební  činnosti  následující  zásady:

a)	maximální  využití  celého  území  obytné  zóny  pro  obytnou  funkci,  občanskou  vybavenost,  malé  podnikatelské  aktivity  nenarušující  životní  prostředí  a  regulovanou  funkci  lokálních  komunikací.

c)	v  obytné  zóně  vyloučení  chovu  domácích  zvířat  v  samostatně  k  tomuto  účelu  využívaných  objektech  a  plochách,  zcela  vyloučit  výstavbu  nových  objektů  pro  toto  využití  narušující  životní  prostředí.

d)	výškové  zónování  rekonstruované  i  nové  zástavby  /BV,  SR/  v  rozsahu  -  suterén  +  1,5 – 2  n.p.,  zakončené  sedlovou  střechou  nebo  charakterově  blízkým  řešením.  Při  výškovém  zónování  obytné  zóny  a  používané  formy  zastřešení  respektovat  ochranu  panoramatu.

e)	na  plochách  získaných  asanací  dezolátních  objektů  realizovat  novou  obytnou  zástavbu  nebo  občanskou  vybavenost  s  doplňující  funkcí  obytné  a  hospodářské  zeleně.

BH	Bydlení hromadné

Hlavní  využití

Stavby  pro  bydlení  v  bytových  domech  /více  jak  3  BJ/.

Přípustné  využití

Sociální  zařízení,  zařízení  pro  neorganizovaný  sport,  obchodní  zařízení  do  150 m2  prodejní  plochy  -  100 m2  prodejní  plochy  v  rámci  staveb  pro  bydlení,  komerční  služby  v  rámci  staveb  pro  bydlení  nenarušující  obytnou  zónu,  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  v  území  vymezeném  danou  funkcí.

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury.  Plochy  a  objekty  pro  parkování  vozidel  -  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Podmíněně  přípustné  využití

Malé  ubytovací  zařízení,  objekty  využívané  k  rekreaci,  kostely  a  modlitebny,  zařízení  a  plochy  integrované  veřejné  dopravy,  administrativa,  ZŠ,  kulturní  zařízení,  sportovní  zařízení,  zařízení  veřejného  stravování,  nerušící  služby  s  čistou  provozní  plochou  do  150 m2  a  počtu  3  zaměstnanců  (nepatří  sem  klempírny,  lakovny,  truhlárny,  autoservis,  stanice  pohonných  hmot  a  dále  provozy  vyžadující  vstup  těžké  nákladní  dopravy).

Nepřípustné  využití

Průmysl,  služby  s  negativním  vlivem  na  životní  prostředí,  plochy  pro  velkoobchod,  skladovaní  a  manipulaci  s  materiály,  překladiště,  hromadné  garáže,  stavby  a  plochy  pro  dopravní  provozy.

Podmínky prostorového uspořádání

Koeficient  míry  využití  pozemku  KZP = 0,5   ( KZP = koeficient  zastavění  pozemku)

Občanská  vybavenost

OV	Občanská  vybavenost  –  veřejná  infrastruktura

Hlavní  využití

Stavby  pro  občanskou  vybavenost  plnící  tuto  funkci  pro  potřeby  obce  a  její  spádové  oblasti.

Přípustné  využití

Objekty  a  stavby  s  monofunkčním  využitím  pro  občanskou  vybavenost  sociálního  typu:  veřejná  správa,  školství,  věda  a  výzkum,  kultura,  zdravotnictví,  sociální  péče.

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury.  Plochy  pro  parkování  vozidel  -  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Podmíněně  přípustné  využití

Objekty  a  plochy  občanské  vybavenosti  plnící  danou  funkci  pro  území  přesahující  rozsah  spádové  oblasti  obce.

Nepřípustné  využití

Objekty  a  stavby  vyžadující  vjezd  těžké  nákladní  dopravy,  garáže  nákladních  vozidel,  stavby  plochy  pro  manipulaci  a  skladování  materiálů,  technická  zařízení  s  negativním  vlivem  na  provoz  občanské  vybavenosti.

Podmínky  prostorového  uspořádání

Případné  dostavby  rekonstrukce  objektů  budou  respektovat  charakter  okolní  historické  zástavby,  včetně  výškového  zónování,  a  koeficientu  zastavění.

OM	Občanská  vybavenost  -  komerčního  typu

Hlavní  využití

Objekty  a  stavby  pro  občanskou  vybavenost  plnící  tuto  funkci  pro  potřeby  obce  a  její  spádové  oblasti.

Přípustné  využití

Objekty  a  stavby  s  monofunkčním  využitím  pro  občanskou  vybavenost  komerční  infrastruktury:  administrativní  areály,  velkoplošný  maloprodej,  společenská  centra,  sportovní  a  výstavní  komplexy  a  ubytovací  komplexy  a  zařízení.

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury.  Plochy  pro  parkování  vozidel  -  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Podmíněně  přípustné  využití

Objekty  a  plochy  občanské  vybavenosti  plnící  danou  funkci  pro  území  přesahující  rozsah  spádové  oblasti  obce.

Nepřípustné  využití

Objekty  a  stavby  vyžadující  vjezd  těžké  nákladní  dopravy,  garáže  nákladních  vozidel,  stavby  plochy  pro  manipulaci  a  skladování  materiálů, technická  zařízení  s  negativním  vlivem  na  provoz  občanské  vybavenosti.

Podmínky  prostorového  uspořádání

Případné  dostavby  rekonstrukce  objektů  budou  respektovat  charakter  okolní  historické  zástavby,  včetně  výškového  zónování,  a  koeficientu  zastavění.

OS	Občanská  vybavenost  –  tělovýchovná  a  sportovní  zařízení

Hlavní  využití

Objekty  a  stavby  sportovních  zařízení,  pobytové  louky,  areály  volného  času.

Přípustné  využití

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  parkovací  a  odstavné  plochy,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury,  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Podmíněně  přípustné  využití

Stravovací  a  obchodní  zařízení  do  50 m2  odbytové  plochy,  malé  ubytovací  zařízení  (do  50  lůžek)  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Nepřípustné  využití

Bydlení,  výrobní  plochy  včetně  zemědělských.

Podmínky  prostorového  uspořádání

Koeficient  míry  využití  pozemku  KZP = 0,2.

Případné  dostavby  rekonstrukce  objektů  budou  respektovat  charakter  okolní  historické  zástavby,  včetně  výškového  zónování,  a  koeficientu  zastavění.

OH	Hřbitovy

Hlavní  využití

Stavby  pro  pohřebnictví  a  pohřbívání,  krematorium,  mobiliář,  zeleň  a  architektonické  solitéry  sloužící  k  uspokojení  potřeb  vymezených  danou  funkcí.

Přípustné  využití

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  parkovací  a  odstavné  plochy,   nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury,  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Nepřípustné  využití

Veškeré  využití,  které  není  stanoveno  v  rámci  hlavních  a  přípustných  funkcí.

Podmínky  prostorového  uspořádání

Případné  dostavby  a  novostavby  objektů  a  ploch  budou  respektovat  charakter  okolní  historické  zástavby,  zvláště  architekturu  kostel  sv. Víta.

Plochy  pro  výrobu  a  služby

VD	Drobná  výroba

Hlavní  využití

Zajištění  ploch  spojených  s  průmyslem,  výrobních  služeb  s  komerčními  aktivitami,  které  jsou  významným  přínosem  investičních  a  pracovních  příležitostí.  Jedná  se  o  aktivity  určené  v  ÚPD  v  části  navržené  pro  průmysl,  výrobní  služby  spojené  s  občanskou  vybaveností.

Přípustné  využití

Služby  a  výroba,  sklady  a  skladovací  plochy,  které  nesmí  svými  negativními  účinky  narušovat  obytnou  zónu.  Komunikace  vozidlové,  parkovací  a  odstavné  plochy,  pěší  komunikace,  zeleň,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení.  Umístění  stanice  pohonných  hmot  s  případným  servisem,  dvory  pro  údržbu  komunikací  a  inženýrské  infrastruktury,  sběrné  dvory,  manipulační  plochy.

Podmíněně  přípustné  využití

Služební  byty.

Nepřípustné  využití

Hromadné  bydlení,  zemědělská  výroba,  sklady  hnojiv,  chemických  přípravků  pro  zemědělskou  velkovýrobu, průmyslová výroba.

Podmínky  prostorového  uspořádání

Koeficient  míry  využití  pozemku  KZP = 40%

VZ	Výroba  zemědělská

Hlavní  využití

Stavby  pro  chov  hospodářských  zvířat,  stavby  pro  rostlinnou  výrobu,  sklady  a  zpracování  zemědělských  a  lesních  produktů,  plochy  a  stavby  sloužící  zemědělské  výrobě.

Přípustné  využití

Parkovací  a  odstavné  plochy,  drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  a  účelové  komunikace,  garáže  (související  s  daným  funkčním  využitím).

Podmíněně  přípustné  využití

Obchodní  zařízení,  čerpací  stanice  pohonných  hmot,  to  vše  související  s  daným funkčním  využitím.

Nepřípustné  využití

Průmyslová  výroba,  bydlení.

VZr	Výroba  zemědělská  –  rodinné  farmy

Hlavní  využití

Obytné  budovy,  stavby  pro  chov  hospodářských  zvířat,  stavby  pro  rostlinnou  výrobu,  stavby a plochy  pro  skladování  a  zpracování  zemědělských  a  lesních  produktů.

Přípustné  využití

Plochy  zařízení  a  stavby  sloužící  zemědělské  výrobě,  a  to  v  rozsahu,  který  nenarušuje  funkce  okolních  ploch  s  rozdílným  využitím,  zejména  ploch  bydlení.

Podmíněně  přípustné  využití

Parkovací  a  odstavné  plochy,  drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  a  účelové  komunikace,  garáže  (související  s  daným  funkčním  využitím).

Ubytovací  zařízení  a  vybavenost  pro  agroturistiku.

Nepřípustné  využití

Průmyslová  výroba,  zemědělská  velkovýroba.

Plochy  dopravní  infrastruktury

DS	Plochy  dopravní  infrastruktury

Hlavní  využití

Stavby  pro  silniční  dopravu,  dopravu  v  klidu,  včetně  zařízení,  ploch  a  značení  potřebných  pro  jejich  provoz.

Podmíněně  přípustné  využití

Plochy  doprovodné  zeleně  /NSzp/,  včetně  výsadeb  solitérní  a  skupinové  vysoké  zeleně,  drobná  architektura,  zařízení  a  plochy  pro  cykloturistiku,  vedení  a  zařízení  staveb  technické  infrastruktury,  to  vše  nenarušující  hlavní  funkci  ploch  dopravní  infrastruktury.

Nepřípustné  využití

Umísťování  staveb  nesouvisejících  s  danou  funkcí,  reklamní  stavby.

PV	Veřejná  prostranství

Hlavní  využití

Stavby  a  zařízení  pro  pěší,  cyklistickou  a  motorovou  dopravu  /komunikace  funkční skupiny C, D/, dopravu v klidu, včetně zařízení, ploch a značení potřebných pro jejich provoz.

Podmíněně  přípustné  využití

Plochy  izolační  zeleně  /ZO/,  včetně  výsadeb  solitérní  a  skupinové  vysoké  zeleně,  drobná  architektura,  zařízení  a  plochy  pro  cykloturistiku,  vedení  a  zařízení  staveb  technické  infrastruktury,  to  vše  nenarušující  plnění  funkce  hlavní.

Nepřípustné  využití

Umísťování  staveb  nesouvisejících  s  danou  funkcí.

Plochy  smíšené  obytné

SR	Smíšené  využití  rekreační

Hlavní  využití

Stavby  pro  bydlení s omezeným podílem hospodářského zázemí a živočišné výroby.

Sociální  zařízení,  zařízení  pro  neorganizovaný  sport,  obchodní  zařízení  do  150 m2  prodejní  plochy  -  100 m2  prodejní  plochy  v  rámci  staveb  pro  bydlení,  komerční  služby  v  rámci  staveb  pro  bydlení  nenarušující  obytnou  zónu,  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  v  území  vymezeném  danou  funkcí.

Přípustné  využití

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury.  Plochy  a  objekty  pro  parkování  vozidel  -  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Podmíněně  přípustné  využití

Malé  ubytovací  zařízení,  objekty  využívané  k  rekreaci,  kostely  a  modlitebny,  zařízení  a  plochy  integrované  veřejné  dopravy,  administrativa,  ZŠ,  kulturní  zařízení,  sportovní  zařízení,  zařízení  veřejného  stravování,  nerušící  služby  s  čistou  provozní  plochou  do  150 m2  a  počtu  3  zaměstnanců  (nepatří  sem  klempírny,  lakovny,  truhlárny,  autoservis,  stanice  pohonných  hmot  a  dále  provozy  vyžadující  vstup  těžké  nákladní  dopravy).

Nepřípustné  využití

Průmysl,  služby  s  negativním  vlivem  na  životní  prostředí,  plochy  pro  velkoobchod,  skladovaní  a  manipulaci  s  materiály,  překladiště,  hromadné  garáže,  stavby  a  plochy  pro  dopravní  provozy.

Podmínky  prostorového  uspořádání

Plochy  sloužící  k  bydlení  s  možností  umístění  občanského  vybavení  a  potřebné  technické  infrastruktury,  to  vše  bez  negativního  vlivu  na  plnění  obytné  funkce.

Na  uvedených  plochách  budou  dodržovány  v  rámci  stavební  činnosti  následující  zásady:

a)	maximální  využití  celého  území  obytné  zóny  pro  obytnou  funkci,  občanskou  vybavenost,  malé  podnikatelské  aktivity  nenarušující  životní  prostředí  a  regulovanou  funkci  lokálních  komunikací.

b)	v  obytné  zóně  vyloučení  chovu  domácích  zvířat  v  samostatně  k  tomuto  účelu  využívaných  objektech  a  plochách,  zcela  vyloučit  výstavbu  nových  objektů  pro  toto  využití  narušující  životní  prostředí.

c)	výškové  zónování  rekonstruované  i  nové  zástavby  /BV,  SR/  v  rozsahu - suterén +1,2  n.p.,  zakončené  sedlovou  střechou  nebo  charakterově  blízkým  řešením.  Při  výškovém  zónování  obytné  zóny  a  používané  formy  zastřešení  respektovat  ochranu  panoramatu.

d)	na  plochách  získaných  asanací  dezolátních  objektů  realizovat  novou  obytnou  zástavbu  nebo  občanskou  vybavenost  s  doplňující  funkcí  obytné  a  hospodářské  zeleně.

Technická infrastruktura

TI	Technická  infrastruktura

Hlavní  využití

Stavby  a  zařízení  určená  pro  plnění  dané  funkce  dle  druhu  systému  inženýrské  infrastruktury.

Podmíněně  přípustné  využití

Umísťování  staveb  pro  uspokojení  potřeb  vymezených  danou  funkcí  systému.  Pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  parkovací  a  odstavné  plochy,   nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury,  doprovodná  /NSzp,  NSz/  a  izolační  zeleň  /ZO/,  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí  případně  potřebami  zastavěného  území  obce.

Nepřípustné  využití

Činnosti  narušující  funkčnost  a  ochranná  pásma  jednotlivých  systémů  inženýrské  infrastruktury.

Stavby  a  plochy  pro  výrobu  a  skladování,  stavby pro bydlení.

TO	Plochy  pro  stavby  a  zařízení  pro  nakládání  s  odpady

Hlavní  využití

Plochy  a  zařízení  pro stavby  určené pro  nakládání  s odpady.

Podmíněně  přípustné  využití

Umísťování  staveb  pro  uspokojení  potřeb  vymezených  danou  funkcí  systému.  Pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  parkovací  a  odstavné  plochy,   nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury,  doprovodná  /NSzp,  NSz/  a  izolační  zeleň  /ZO/,  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  vymezených  danou  funkcí.

Nepřípustné  využití

Činnosti  narušující  funkčnost  navržených  ploch  a  zřízení.

Stavby  a  plochy  pro  výrobu  a  skladování,  plochy  bydlení.

Plochy  systémů  sídlení  zeleně

ZS	Zeleň  soukromá  a  vyhrazená

Hlavní  využití

Plochy  zeleně  tvořící  doplňkovou  součást  ploch  pro  bydlení  a  občanskou  vybavenost,  zahrádky,  sady,  vinice.

Podmíněně  přípustné  využití

Bydlení  v  rodinných  domech  /BV/  především  ve  formě  dostaveb  a  novostaveb.

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury.  Plochy  a  objekty  pro  parkování  vozidel  -  to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Nepřípustné  využití

Činnosti  narušující  funkčnost  navazujících  ploch  bydlení.  Stavby  a  plochy  pro  výrobu  a  skladování.

ZO	Zeleň  ochranná  a  izolační

Hlavní  využití

Plochy  zeleně  tvořící  přechod  mezi  plochami  s  rozdílným  způsobem  využití  v  zastavěném  území  a  na  zastavitelných  plochách.

Přípustné  využití

Plochy  zeleně  mající  funkci  protierozní,  retenční  a  hygienické  ochrany.

Podmíněně  přípustné  využití

Drobné  vodní  plochy,  zeleň,  pěší  komunikace  a  prostory,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury - to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Funkce  nepřípustné

Činnosti  narušující  funkčnost  navazujících  ploch.  Stavby  a  plochy  pro  výrobu  a  skladování,  bydlení.

W	Plochy  vodní  a  vodohospodářské

Hlavní  využití

Vodní  plochy  a  toky,  plochy  pro  retenci  vody  /poldry/,  drobná  zařízení  sloužící  pro  jejich  obsluhu  a  údržbu.

Podmíněně  přípustné  využití

Zařízení  pro  provozování  vodních  sportů  a  rekreace,  činnosti  a  úpravy  narušující  a  měnící  břehový  systém,  systém  doprovodné  zeleně  a  kvalitu  a  množství  vody.

Nepřípustné  využití

Intenzívní  chov  ryb  a  jiných  živočichů  (např. kachen)  na  vodních  plochách,  které  jsou  součástí  sítě  ÚSES.  Jakýkoliv  zásah  do  litorálních  pásem.

NZ	Plochy  zemědělské

Hlavní  využití

Plochy,  stavby  a  zařízení  zemědělské  výroby,  pastviny,  drobné  plochy  zeleně  a  lesní  remízky,  solitérní  a  doprovodná  zeleň – interakční  prvky,  zemědělské  komunikace  včetně  doprovodné  zeleně,  cyklostezky,  turistické  stezky.

Podmíněně  přípustné  využití

Inženýrské  liniové  stavby  pokud  jejich  umístění  v  krajině  je  funkčně  odůvodnitelné.

Nepřípustné  využití

Jakékoliv  stavby  a  plochy,  které  neslouží  zemědělské  výrobě  nebo  nejsou  v  souladu  se  zájmy  ochrany  krajiny.

NL	Plochy  lesní

Hlavní  využití

Lesní  porosty  a  porosty  lesního  charakteru,  lesní  školky.

Podmíněně  přípustné  funkce

Trvalé  travní  porosty,  systém  vodních  toků  a  ploch  včetně  ochranných  pásem,  plochy  pro  retenci  vody.

Drobné  vodní  plochy,  cyklistické  stezky,  jezdecké  stezky,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  účelové,  nezbytná  plošná  a  liniová  zařízení  technické  infrastruktury,  dočasné  umístění  včelínů,  hospodářské  a  obytné  stavby  pro  uspokojení  potřeb  území  vymezeného  danou  funkcí.

Nepřípustné  využití

Jakékoliv  stavby  a  plochy,  které  neslouží  dané  funkci  a  nejsou  v  souladu  se  zájmy  ochrany  krajiny,  stavby  a  plochy  pro  bydlení  a  rekreaci.

Plochy  smíšené  v  nezastavěném  území

Plochy  tvořící  ÚSES  a  jejich  regulativy:

Hlavní  využití

Při  výsadbě  zásadně  dodržovat  druhovou  skladbu  dle  cílového  společenstva,  jednoznačně  podporovat  přirozenou  obnovu  porostů.

Při  výsadbě  důsledně  preferovat  geograficky  původní  zdroje.

Podmíněně  přípustné  využití

Průchody  inženýrských  sítí,  velmi  omezeně  v  nezbytně  nutné  míře,  při  jejich  realizaci  bát  na  ochranu  okolních  ploch  a  porostů.

Příčné  průchody  komunikací.

Extenzívní  zahrady  a  sady.

Nepřípustné  využití

Umísťování  staveb  (kromě  liniových  v  omezeném  režimu),  terénní  úpravy,  intenzívní  využívání  trvalých  travních  porostů  a  vodních  ploch,  hospodářské  využívání  zahrad  a  sadů,  některé  změny  kultur,  skládkování,  těžba  nerostů.

NSz	Plochy  smíšené,  zemědělské

Hlavní  využití

Plochy  a  zařízení  zemědělské  výroby,  louky,  pastviny,  drobné  plochy  zeleně  a  lesní  remízky,  solitérní  a  doprovodná  zeleň  –  interakční  prvky,  zemědělské  komunikace  včetně  doprovodné  zeleně,  cyklostezky,  turistické  stezky.

Podmíněně  přípustné  využití

Inženýrské  liniové  stavby,  pokud  jejich  umístění  v  krajině  je  funkčně  odůvodnitelné.

Nepřípustné  využití

Jakékoliv  stavby  a  plochy,  které  neslouží  zemědělské  výrobě  a  nejsou  v  souladu  se  zájmy  ochrany  krajiny,  stavby  a  plochy  pro  bydlení  a  rekreaci.

NSzp	Plochy  smíšené,  přírodní  a  zemědělské

Hlavní  využití

Plochy  zeleně  tvořící  přechod  mezi  plochami  s  rozdílným  využitím  v  rámci  nezastavěného  území,  louky,  pastviny,  drobné  plochy  zeleně  a  lesní  remízky,  solitérní  a  doprovodná  zeleň  –  interakční  prvky,  zemědělské  komunikace  včetně  doprovodné  zeleně,  cyklostezky,  turistické  stezky.

Podmíněně  přípustné  využití

Inženýrské  liniové  stavby  pokud  jejich  umístění  v  krajině  je  funkčně  odůvodnitelné.

Nepřípustné  využití

Jakékoliv  stavby  a  plochy,  které  neslouží  zemědělské  výrobě  a  nejsou  v  souladu  se  zájmy  ochrany  krajiny,  stavby  a  plochy  pro  bydlení  a  rekreaci.

NSzl	Plochy  smíšené  zemědělské  a  lesnické

Hlavní  využití

Plochy  zeleně  tvořící  přechod  mezi  plochami  s  rozdílným  využitím  v  rámci  nezastavěného  území,  plochy  smíšené  lesních  a  lučních  porostů,  drobné  plochy  zeleně  a  lesní  remízky,  solitérní  a  doprovodná  zeleň  –  interakční  prvky,  zemědělské  komunikace  včetně  doprovodné  zeleně,  cyklostezky,  turistické  stezky.

Podmíněně  přípustné  využití

Inženýrské  liniové  stavby  pokud  jejich  umístění  v  krajině  je  funkčně  odůvodnitelné.

Nepřípustné využití

Jakékoliv  stavby  a  plochy,  které  nejsou  v  souladu  se  zájmy  ochrany  krajiny,  pozemků  určených  k  plnění  funkce  lesa.  Stavby  a  plochy  pro  bydlení  a  rekreaci.

###### Funkční  regulativy  na  plochách  ÚSES

Hlavní  využití:

- prioritní funkcí je funkce ÚSES – při výsadbě zásadně dodržovat druhovou skladbu dle cílového společenstva, jednoznačně podporovat přirozenou obnovu porostů

Přípustné  využití:

- při výsadbě důsledně preferovat geograficky původní zdroje

Podmíněně  přípustné  využití:

- průchody inženýrských sítí, velmi omezeně v nezbytně nutné míře, při jejich realizaci dbát na ochranu okolních ploch a porostů

- příčné průchody komunikací

- extenzívní zahrady a sady

Nepřípustné  využití:

- umísťování staveb (kromě liniových v omezeném režimu), terénní úpravy, intenzívní využívání trvalých travních porostů a vodních ploch, hospodářské využívání zahrad a sadů, některé změny kultur, skládkování, těžba nerostů.

G	Vymezení  ploch  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných  opatření,  staveb  a  opatření  k  zajišťování  obrany  a  bezpečnosti  státu  a  ploch  pro  asanaci,  pro  které  lze  práva  k  pozemkům  a  stavbám  vyvlastnit

Plochy  a  koridory  s  možností  vyvlastnění  /dle  §  170  stavebního  zákona/ :

VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY

WD1		Realizace přeložky komunikace II/358 na severozápadní hraně zastavěného území, včetně napojení na okružní křižovatku při vstupu do obce od východu a napojení na původní trasu II/358 v pokračování na Chotovice, včetně ploch izolační zeleně.

k.ú. Makov u Litomyšle  kód k.ú.: 690007	parc.kn.č. 528/12, 522/1, 320/12, 317/6, 320/1, 320/14, 317/4, 310/6, 310/1, 312/1, 306, 294/1, 866, 867/1, 867/2, 292, 294/3, 281, 280, 294/4, 294/2, 869/1, 266/2, 264/2, 254, 915/1, 249, 266/1, 266/3, 235/1, 235/2, 226, 773, 774/1

WD3		Realizace pěší komunikace na průběhu obcí podél stávající trasy komunikace

II/358 při jižních průčelí zástavby mezi č.p. 83 a 136.

WD4		Realizace plochy parkoviště u sokolovny.

k.ú. Makov u Litomyšle  kód k.ú.: 690007	parc.kn.č. 318/2, 968, 866

st.p.č. 159

VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY

WT1k			Realizace ČOV v Makově

WT2-10k,	Realizace systému kanalizace v Makově

WT13k

WT11e	Výstavba trafostanice pro rozvojovou plochu Z1

Vklad věcného břemene do KN ve prospěch:	obec Makov

k.ú. Makov u Litomyšle  kód k.ú.: 690007	parc.kn.č. 522/1

WT12-14v	Realizace vodovodu na rozvojové ploše Z1

WT15v- 16v	Realizace vodovodu na rozvojové ploše Z2

WT17v	Realizace vodovodu na rozvojové ploše Z3

WT18p	Realizace přivaděče a rozvodů STL, včetně technických a předávacích zařízení

H	Vymezení  dalších  veřejně  prospěšných  staveb  a  veřejně  prospěšných  opatření,  pro  které  lze  uplatnit  předkupní  právo

Vybraná  veřejně  prospěšná  opatření  pro  které  lze  uplatnit  předkupní  právo  dle  §  101  stavebního zákona/:

WK1			Protipovodňová hráz při ČOV v Makově

k.ú. Makov u Litomyšle  kód k.ú.: 690007	parc.kn.č. 554, 549, 570/3, 553/4, 570/1

WR1		Realizace ploch izolační zeleně na jihozápadním okraji areálu DRUPORK na rozvojové ploše Z5

k.ú. Makov u Litomyšle  kód k.ú.: 690007	parc.kn.č. 760, 730/8, 730/6, 730/5, 730/1, 730/4

WR2		Realizace ploch izolační zeleně na rozvojové ploše Z1

k.ú. Makov u Litomyšle  kód k.ú.: 690007	parc.kn.č. 528/5, 530/27, 530/25, 530/37

POs1		Realizace sportovního areálu v údolí Makovského potoka za č.p. 21

k.ú. Makov u Litomyšle  kód k.ú.: 690007	parc.kn.č. 552/1

I	Údaje  o  počtu  listů  územního  plánu  a  počtu  výkresů  k  němu  připojené  grafické  části

Dokument		Identifikace 	                                   počet listů formátu A4, A2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Územní plán obce Makov

Textová část										21*A4

Grafická část

Výkres		*01* 	Základní členění území					21*A2

Výkres		*02* 	Hlavní výkres							21*A2

Výkres		*03*	Veřejně prospěšné stavby a opatření			21*A2

Výkres		*04*	Návrh koncepce technické infrastruktury			14*A2

Odůvodnění

Textová část										21*A4

Grafická část

Výkres		*05*	Širší vztahy			  				2*A2

Výkres		*06*	USES, ZPF							21*A2

Výkres		*07*	Koordinační výkres						21*A2

I	Vymezení  ploch  a  koridorů  územních  rezerv  a  stanovení  možného  budoucího  využití  včetně  podmínek  pro  jeho  prověření

Územní plán obce vymezuje jedinou rezervu R1 na zastavitelné ploše Z2. Podmínky prověření využití lokality jsou limitovány potřebami obce na způsobu využití sousedních ploch s rozdílným využitím ve funkci NZ.

J	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Územní plán Makov nevymezuje žádnou plochu nebo koridor, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

K	Vymezení architektonicky, nebo urbanisticky významných staveb, pro teré může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

K.1	Rekonstrukce a úpravy areálu kostela sv. Víta včetně hřbitova a jeho ohradní zdi.

K.2	Rekonstrukce nebo dostavba objektu Sokolovny.

- Samostatná grafická část územního plánu obsahuje:

Výkres		*01* 	Základní členění území					21*A2

Výkres		*02* 	Hlavní výkres							21*A2

Výkres		*03*	Veřejně prospěšné stavby a opatření			21*A2

Výkres		*04*	Návrh koncepce technické infrastruktury			14*A2

II. O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění územního plánu Makov obsahuje textovou a grafickou část.

A. Textová část

1. Postup při pořízení

Zastupitelstvo obce dne 20.6.2005 rozhodlo o pořízení územního plánu obce Makov. Zadání územního plánu obce Makov bylo veřejně projednáno dne 7.6.2006 a schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 30/06 ze dne 9.10.2006. Zadání bylo projednáváno dle „starého“ stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění.

Koncept územního plánu obce Makov byl projednáván již postupem dle „nového“ stavebního zákona. Opatřením ze dne 4.4.2007 bylo oznámeno místo a doba veřejného projednání konceptu a koncept byl vystaven od 5.4.2007 do 25.5.2007. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 10.5.2007 a poté dne 18.6.2007 schváleny „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“ zastupitelstvem obce Makov usnesením č. 31/07.

Opatřením ze dne 19.12.2007 bylo oznámeno místo a doba společného jednání a návrh územního plánu obce Makov byl vystaven od 19.12.2007 do 11.2.2008. Společné jednání se uskutečnilo dne 10.1.2008. V době pořizování územního plánu obce Makov nebyla ustavena Rada obcí, z tohoto důvodu nebylo ani získáno její vyjádření. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí byl návrh vyhodnocen a Krajskému úřadu Pardubického kraje předložena zpráva o projednání návrhu. Kladné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje bylo vydáno dne 31.3.2008. Opatřením ze dne 15.7.2008 bylo oznámeno místo a doba veřejného projednání a návrh územního plánu obce Makov byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 16.7.2008 do 4.9.2008. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 4.9.2008.

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Řešené území se nenachází v žádné z rozvojových oblastí a rozvojových os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy nebo technické infrastruktury vymezené  Politikou územního rozvoje ČR schválené vládou České republiky dne 17.5.2006 usnesením č. 561. Územní plán obce Makov není s Politikou územního rozvoje ČR v rozporu.

Územní plán obce Makov je zpracován v souladu s Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje (dále „ÚP VÚC Pardubického kraje) schváleným dne 14.12.2006 usnesením č. 198/06. Jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje k zadání, konceptu i návrhu územního plánu, kde podle schváleného ÚP VÚC Pardubického kraje nejsou na území obce Makov navrhovány žádné záměry nadmístního významu.

Zásady územního rozvoje (ZÚR) nebyly dosud zpracovány.

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán obce Makov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, u jednotlivých funkčních ploch jsou za účelem ochrany architektonických a urbanistických hodnot v území stanoveny podmínky pro využití těchto ploch, určeno převažující využití, stanoveno přípustné využití, nepřípustné využití, využití podmíněně přípustné a dle potřeby stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu.

Územní plán obce Makov vymezuje okruh staveb, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

Rozvojové plochy jsou především dislokovány na severozápadním okraji zastavěného území a prostoru koridoru přeložky  komunikace II/358. I ostatní rozvojové plochy sousedí s hranicí zastavěného území, čímž je splněn požadavek na ochranu nezastavěného území.

4. Vyhodnocení splnění zadání

Územní plán Makov je zpracován v souladu s jeho zadáním a s pokyny pro zpracování návrhu.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Makov je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  a vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  a vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno.

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení  zastavitelných ploch

Územní plán Makov je navržen tak, aby bylo účelně využito zastavěné území, pro potřeby optimálního rozvoje obce byly vymezeny zastavitelné plochy.

8. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán Makov je v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů. Žádné rozpory mezi dotčenými orgány řešeny nebyly.

Civilní obrana

Vyznačení objektů zařazených do sytému CO je součástí grafické části, koordinační výkres č. 7 .

Řešení jednotlivých bodů dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.

b/	Zóny havarijního plánování jsou v obci stanoveny v souvislosti s průchodem komunikace II.třídy v jejím kontaktu s obytnou zástavbou. Nově navržené zóny budou vybaveny veřejným rozhlasem pro možnou signalizaci havarijního stavu ve stanoveném časovém limitu.

c/	Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je řešeno v grafické části koordinačního výkresu č. 7 označením konkrétních úkrytů zařazených do systému CO jejich označením podle harmonogramu CO uloženém na OÚ Makov.

d/	Evakuace obyvatelstva, jeho ubytování, zajištění koordinace likvidačních prací a nouzového zásobování obyvatelstva vodou a el. energií bude zajištěno v centrále – objekt ZŠ Makov v centrální zóně obce s vyznačením polohy v koordinačním výkresu č.7 – grafická část Odůvodnění územního plánu.

Požární  ochrana

Požární ochrana je zajišťována JPO III s požárním vybavením  ve zbrojnici umístěné v areálu Makov. Nároky na vydatnost a kapacitu požárního vodovodu jsou podrobně popsány v kapitole D.2 textové části územního plánu.

9. Vyhodnocení výsledků veřejného projednání dle ustanovení § 53 odst.1

Dne 3.9.2008 podali Věra Bulová, Makov 34; Jiří Vopařil, Makov 29; Jaroslav Rejsa, Morašice 133; Miroslav Bulva, Makov 34 dopisem ze dne 2.9. 2008 k návrhu územního plánu námitky (pozn.: přiměřeně zkráceno):

V předmětném návrhu (v jeho grafické podobě) je mimo jiné zakresleno přímé pokračování komunikace č. 358 za plánovaným kruhovým objezdem napříč našimi pozemky. S tímto návrhem řešení obchvatu obce nesouhlasíme. Důvody jsou tyto:

- znehodnocení dotčených pozemků (k.č. 264/2, 280, 281, 292), které jsou využívány jako zemědělská půda

- ztížení dostupnosti našich pozemků ležících tímto směrem dál od obce

- zábor zemědělské půdy, která je předmětem soukromého podnikání

- není vyznačena plocha pozemků vyňatých z pozemkového fondu

- plán postrádá vyznačení půdorysu plánované stavby stáje na pozemku paní Bulové

Při veřejném projednání dne 4.9.2008 byly tyto námitky paní Věrou Bulvovou doplněny takto:

Jestliže přistoupím na vybudování obchvatu obce Makov, tak chci písemně potvrdit, že mi bude vybudován vlastní podjezd pod plánovanou komunikací.

Žádné další námitky ani připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Na závěr veřejného projednání uplatnily dotčené orgány své stanovisko k výše uvedeným námitkám.

- MÚ Litomyšl, odbor životního prostředí, ke společným námitkám ze dne 2.9. 2008 sděluje: Přikláníme se k řešení územního plánu s obchvatem.

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, ke společným námitkám ze dne 2.9. 2008 sděluje: Uvedené připomínky se netýkají zájmů Krajské hygienické stanice.

- Obecní úřad Makov ke společným námitkám ze dne 2.9. 2008 sděluje: Trváme na obchvatu obce Makov a stávajícím návrhu územního plánu Makov.

Rozhodnutí o námitkách:

Námitky paní Věry Bulvové, Makov 34; Jiřího Vopařila, Makov 29; Jaroslava Rejsy, Morašice 133; Miroslava Bulvy, Makov 34 ze dne 2.9. 2008 se zamítají a toto je odůvodněno následovně.

Pořizovatel projednal jednotlivé etapy územního plánu (zadání, koncept, návrh) v souladu se stavebním zákonem a mimo jiné s dotčenými orgány. Dotčené orgány ve svých závazných stanoviscích nevznesly proti obchvatu obce Makov žádné připomínky, pořizovatel má tedy za prokázané, že tento záměr je v souladu veřejnými zájmy.

Ve věci znehodnocení dotčených pozemků (parc.č. 264/2, 280, 281, 292 v k.ú Makov u Litomyšle) je nutné konstatovat, že tuto otázku nepřísluší pořizovateli řešit. Pokud se účastníci domnívají, že došlo k znehodnocení dotčených pozemků, je nutné tuto záležitost řešit občanskoprávní cestou.

Ve věci ztížení dostupnosti dotčených pozemků pořizovatel zastává názor, že řešení dle územního plánu není vytvářena situace, která by nebyla obvyklá v jiných částech obce či jiných obcích v okolí. Pokud by se dalo mluvit o ztížení dostupnosti, tak snad pouze v tom směru, že stávající pozemky budou přetnuty silnicí II. třídy a při pohybu zemědělské techniky po této silnici bude nutné dodržovat pravidla silničního provozu, což považuje pořizovatel za ztížení, které je bezvýznamné.

Ve věci záboru zemědělského půdního fondu se k zadání, konceptu a návrhu územního plánu vyjádřili místně a věcně příslušné dotčené orgány s tím, že proti tomuto záboru neměli připomínky, z tohoto důvodu je nutno považovat tento záměr v souladu s veřejnými zájmy.

Zábor zemědělského půdního fondu je vyznačen na výkrese č. 06 ÚSES, ZPF (a to včetně přeložky silnice II/358), a proto námitka, že tomu tak není, je nutno považovat za bezpředmětnou.

Územní plán skutečně postrádá vyznačení půdorysu na pozemku paní Bulvové, a to z toho důvodu, že územní plán řeší plochy nikoliv stavby, a dále vzhledem ke skutečnosti, že nebylo dosud vydáno žádné rozhodnutí stavebního úřadu ve věci této plánované stavby.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a rozhodnul o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Makov s tím, že tento návrh není nutno nijak upravovat (s výjimkou doplnění tohoto bodu odůvodnění).

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Urbanistická koncepce

- S ohledem na místní podmínky je většina rozvojových ploch určených k zástavbě dislokována na severozápadním okraji zastavěného území v prostoru mezi koridorem trasy přeložky komunikace II/358 a současně zastavěným územím obce. Toto umístění je rovněž výhodné z hlediska zatížení negativními vlivy ze stávající zemědělské výroby a napojením na stávající strukturu inženýrských sítí.

Výčet jednotlivých zastavitelných ploch

Z1	Plocha pro individuální zástavbu při vstupu do obce od severovýchodu

- Využití plochy je limitováno ochranným pásmem komunikace II/358, což ovlivní zastavovací schéma ve smyslu orientace vstupních průčelí objektů při páteřní komunikaci obytné skupiny a zahrad ve směru k trase komunikace II/358 a plochám zemědělské výroby.

Z2	Plocha přiléhající k severozápadní hraně zastavěného území obce

- Využití plochy je limitováno vedením VN 35 kV a přítomnosti ochranným pásmem přeložky komunikace II/358. Z uvedených důvodů jsou navržené plochy pro bydlení odkloněny od trasy přeložky pásem izolační, resp. ochranné zeleně.

Z3	Plocha na východním okraji zastavěného území obce

- Součástí řešení ploch je návrh ploch pro dopravu v klidu pro širší využití v rámci východní části zastavěného území obce.

Z4	Plocha v údolí Makovského potoka na východním okraji zastavěného území obce

- Pás izolační zeleně navržený na jižní straně plochy kopíruje území, na němž bude třeba realizovat protipovodňový val k ochraně ČOV.

Z5	Plochy izolační a retenční zeleně u areálu zemědělské výroby Drupork

- Navržená plocha vymezuje zastavěné území obce vůči přírodním a zemědělským plochám ve formě intenzivní výsadby izolační zelně.

- Izolační zeleň má funkci retence vody v krajině a zlepšení režimu proudění vzduchu do obce a tím i hygienických podmínek ve vztahu K PHO Drupork.

Z6	Plochy pro občanskou vybavenost – sport v údolí Makovského potoka

- Plocha navazuje na přírodní rekreační plochu tvořenou povodím Makovského potoka, požární nádrží využívanou ke koupání a zázemí hasičské zbrojnice, které slouží ke kulturním akcím.

Z7	Plocha na východním okraji areálu zemědělské výroby Drupork

- Lokalitou prochází důležitá zemědělská komunikace ve směru jihozápad.

- Navržené plochy izolační zelně navazují na úpravy plochy Z5 a plochy lesa /NL/.

Koncepce veřejné infrastruktury včetně stanovení podmínek pro jejich umísťování

D.1	Dopravní infrastruktura

Zásadní složkou dopravního návrhu územního plánu obce je bližší upřesnění obchvatu trasy II/358 Nové Hrady - Litomyšl v poloze, která by umožnila vhodné připojení obce. Na západním okraji je proto trasa odkloněna R 500 od stávající a v hranici katastru je tak umožněno kolmější připojení obousměrné do rektifikované části. Směrový příklon obchvatu (opět R 500) je v prodloužení stávající trasy od Morašic, kde v místě stávajícího zlomu je navržena okružní křižovatka se severní přípojnou silnicí do centra obce. Této vedlejší trasy III/35835 na Vidlatou Seč lze využít i ve vnějším průběhu severně jako nové spojnice III/35721 (Suchá Lhota, Leština) a zamezit tak jejímu vedení osadou U Tří Kocourů s horším připojením k II/358. Průběh obchvatu byl prověřen i z hledisek výškového vedení a byl shledán v plynulém spádu nivelety 2,0 resp. 4,0 %.

Návrh územního plánu byl konzultován s obcí Chotovice, jejíž území je dotčeno záměrem na vybudování přeložky silnice II/358, související zelení a plochy výroby. Zastupitelstvo obce Chotovice usnesením (č. 4 ze dne 25.2. 2008) odsouhlasilo řešení dle územního plánu obce Makov (záměr na k. ú. Chotovice nejsou součástí územního plánu obce Makov. Pouze obec Chotovice může s konečnou platností rozhodnout o podobě svého územního plánu.)

Optimální odstup od budoucí trasy byl pro novou zástavbu vypočten dle metodiky VúVA (Stanovení zásad ochrany před nadměrným hlukem z dopravy ). Pro nedostatek podkladů a dat bylo užito analogie s odpovídajícím příkladem řešení (Půdis Praha) co do zátěží výhledu dopravy i terénních znaků. I bez potřeby eventuelního zahloubení nivelety je pro kontrolní bod dosažena hodnota 53,08 dB /A/ ve vzdálenosti 46,0 m. Lze proto shrnout v doporučení odstupu budoucí zástavby cca 50 m a v mezilehlé části aplikovat ochranný pás zeleně /např. sady/ poloviční  šíře, což značí další redukci nehledě k rezervě ve stanovení dopravní zátěže   /rok 1990 ….447 voz/den , vyhl. koef 1,36 na 2,0…. 1000 voz., předpoklad indukce a přesunu zátěže na 2500voz/den/   podíl nákl. dopravy 10%, sklon 2-4%, návrh rychlost výpočtová 60 km/h, kryt živičný.

Zlepšení hygienických poměrů v obci po realizaci obchvatu je zcela evidentní. 	 Detailněji byl zároveň prověřen návrh vstupní okružní křižovatky na obchvatu II/358 i prostor Sokolovna se záchytným parkovištěm. Jde o návrh tzv. malé okružní křižovatky /dle TP 135/ pro umožnění provozu i velkých nákladních aut s přívěsem /skup. 3/, s vnějším R16 a vnitřním R 10 poloměrem, s příp. vepsaným prstencem R 8 a šířkou vozovky 6,0 m. Návazný přivaděč do Makova odpovídá dvoukruhové místní komunikaci kategorie MO 8 se žádoucím odklonem části nemotorické /pěší a cyklistické/ dopravy na odsazovanou cestu. Tato je zachycena i v dalším detailu, jako prodloužení obslužné komunikace za navrženým parkovištěm u sokolovny /P40/, vstřícným propojením příjezdu oproti vjezdu zemědělského závodu a s oboustrannými zálivy autobusových zastávek, jejichž polohu nutno korigovat s ohledem na zachování vzrostlé vysoké zeleně.

Pro parkování vozidel je uvolněna část vnějšího oblouku u kostela za hřbitovem, dále je nutno dopravně upravit malý předprostor prodejny i nově realizované vybavenosti požární zbrojnice. V odsazené části obce na protějším návrší je navržena úprava odbočení stávajícího závodu Drupork.

Nemotorická doprava je v řešení návrhu územního plánu obce zastoupena krátkými  úseky pěších spojnic, zkracujících vzestupné úseky komunikací o větším sklonu, což se týká zejména toček z údolí Makovského potoka. Perspektivní je i využití údolní partie s rekreační vybaveností s případným využitím stávajících úseků dnes nevyužívaných cest.

Cyklistické stezky vlastní řešené území míjejí a jejich oprávněné směřování k Růžovému paloučku lze podchytit úpravou, která je naznačena v situaci širších vztahů. Zároveň může koncepce vedení stávajících i nových cyklostezek nebo alespoň značených cyklotras po vhodných úsecích stávající sítě nižšího dopravního významu obnovit historický obraz někdejších zemských stezek. Jde zejména o značenou cyklotrasu 4021 s možností odklonu od U Tří Kocourů polní cestou na původní stezku směřovanou osově na kostel sv. Víta. Ve směru k Chotovicím se  nabízí využití travnaté spojnice do Nových Hradů /systém cyklostezek Prosečska/, výhledově případně i v obnovené trase polní cesty na Chotěnov a připojením k blíže dosud nesledované „Kanonové cestě“.

Naznačené tendence značně přesahují rozměr předkládaného konceptu a mohou sloužit jako impuls k úvahám o možnostech cykloturistického využití tohoto pozoruhodného regionu.

D.2	Technická  infrastruktura

D.2.1	Zásobování  vodou,  kanalizace

1.  Zásobování  pitnou  vodou

Současný stav:

V obci Makov je vybudován veřejný vodovod ,který je součástí skupinového vodovodu Nové Hrady – Proseč - Bor u Proseče - Č. Rybná – Miřetín - Mokrá Lhota - Leština a pro část skupiny obcí: Chotovice - Příluka - Nová Ves u Jar. - Makov na území bývalého okresu Svitavy. Je napojen na vodní zdroj Nové Hrady - vrtané a spouštěné studně - s vydatností 40 l/s. Podle sdělení provozovatele skupinového vodovodu voda vyhovuje vyhlášce MZdr č. 252/04 Sb. Jímaná voda z vrtů a studní je čerpána ponornými čerpadly do akumulační nádrže u hlavní čerpací stanice Nové Hrady, ze které je pitná voda dopravována výtlačným řadem DN 125 - OC délky 1 850 m do vodojemu Chotovice obs. 150 a 420 m3  . Kapacita čerpací stanice pro skupinu obcí Chotovice - Makov je 10 l/s.

Ochranná hyg. pásma:

Prameniště vodních zdrojů Nové Hrady má vyhlášena ochranná pásma 10 . OP 1o se nachází na kat.  území Nové Hrady a jsou oplocena. Obec se nachází v území CHOPAV Východočeská křída.

Akumulační prostory:

Akumulační prostor pro část skupinového vodovodu pro výše uvedené obce je tvořen dvěma monolitickým vodojemy obs. 150 a 420 m3 (hladina 482.55 m n.m., dno 478.55 m n.m.) se vstupní a armaturní komorou. Vodojem je osazen u kostela v Chotovicích. Akumulační prostor obsahuje požární zásobu pro průtok 6,7 l/s o objemu 72 m3 podle zpracované PD „Vodovod pro obec Makov“.

Rozvodná síť:

Z vodojemu Chotovice je veden zásobovací řad DN 150 pro obec Makov z  litinového potrubí délky 0,801 km . Rozvodná vodovodní síť v obci Makov je z litinového potrubí DN 100 v celkové délce cca 2,67 km. Na rozvodné vodovodní síti jsou osazeny nadzemní požární hydranty DN 80. Hydrodynamický tlak ve výškově členité rozvodné vodovodní síti v zástavbě obce se pohybuje od 31,16 m v. sl. až po max. tlak 73,48 m v. sl. Zásobování obce je pouze z jednoho tlakového pásma. Měření odběrů vody na vodovodních přípojkách (celkem 114 ks) je provedeno domovními vodoměry.

Osada U Tří Kocourů není zásobována z veřejného vodovodu. Je zásobována ze soukromých studní. V územním plánu je zakreslena nová trasa vodovodního řadu do osady U Tří kocourů, která je součástí veřejně prospěšných staveb.

Rekapitulace potřeby vody :

| Odběrové pásmo | s t á v a j í c í |  | v ý h l e d o v é |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qm (m3/d) | Qh (m3/h) | Qm (m3/d) | Qh (m3/h) |
| Bytové pásmo Drobné provozovny Zemědělství | 115,26 0,64 70,89 | 8,85 0,32 5,31 | 140,42 3,28 107,46 | 10,53 1,40 8,06 |
| C e l k e m | 186,79 | 14,28 | 251,16 | 19,99 |
| Nárok na vodní zdroj (l/s) | 2,16 |  | 2,91 |  |

2.  Kanalizace

Současný stav:

V obci se nachází dva dílčí úseky dešťové kanalizace DN 400 z betonových trub, které odvodňují menší části území obce. Jeden úsek dešť. kanalizace odvodňuje území RD Okálů a farmy ZD, které vede do polí a je zakončeno vsakovacím objektem. Druhým úsekem dešť. kanalizace je odvodnění požární nádrže a hřiště, které je svedeno do údolí Makovského potoka. U ostatních rodinných domků je odvodnění provedeno povrchovými příkopy, které ústí rovněž do místní vodoteče.

Veřejná splašková kanalizace se v obci nevyskytuje.

Výhledový stav:

Řešení kanalizačního odvodnění obce je možné v alternativách:

a) jako nejvhodnější alternativa se jeví vybudování splaškové kanalizace profilu DN 200 (příp. 150) - 250 o celkové délce 2,7 km s ukončením v ČOV. Pro část území u příjezdu do obce, které nelze gravitačně odvodnit, se navrhuje kanalizační ČS a tlaková kanalizace DN 50. Některé úseky stávající dešť. kanalizace by se případně rozšířily a tak vhodně doplnily odvodnění obce.

b) tlaková kanalizace DN 32 – 80 pro splaškové odpadní vody ukončenou ČOV a s doplněním oddílné dešťové kanalizace v dílčích územích obce se zaústěním do Makovského potoka.

c) kombinací alternativ dle bodu a) a b)

Pro výběr alternativy kanalizačního odvodnění obce je třeba zpracovat studii kanalizace a ČOV obce Makov s vyhodnocením investičních a provozních nákladů. Vybranou alternativu potom považovat za závazný generel kanalizace a ČOV.

Pro území s novou výstavbou se navrhuje splašková kanalizace DN 200 - 250 o celkové délce cca 0,8 km a se dvěmi KČS.s kan. výtlaky DN 50 délky 0,22 km.

Veškeré dimenze navrhovaných inženýrských sítí uváděných v tomto územním plánu jsou pouze orientační.

3.  Čištěni  odpadních  vod

Současný stav:

Likvidace odpadních vod je individuální u každého obydleného domku nebo objektu, buďto v žumpách na vyvážení nebo příp. v septicích. Septiky nejsou vybaveny vyšším stupněm (biologickým) čištěním odpadních vod.

Současný stav likvidace odpadních vod nevyhovuje platnému vl. nařízení ČR č. 61/03 Sb., o přípustném zbytkovém znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do toku.

Výhledový stav:

Produkované znečištění v obci od bytového fondu, občanské a technické vybavenosti obce a zemědělství je třeba před vypouštěním do Makovského potoka vyčistit na ČOV minimálně na úroveň, kterou požaduje vl. nařízení ČR č. 61/03 Sb., o přípustném zbytkovém znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do vodního toku.

Požadovanou úroveň odstranění znečištění je možno zajistit:

a) vybudováním společné ČOV s hrubým předčištěním a s nízkozatíženou aktivací s denitrifikací a stabilizací kalu v kalovém hospodářství.

b) vybudováním společné kořenové čistírny na vyústění veřejné kanalizace s hrubým předčištěním na velmi jemných česlech.

D.2.2	Zásobování  elektrickou  energií

Příslušnost obce podle organizačního uspořádání energetiky:

ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, Děčín.

ČEZ Distribuce a.s. Oddělení poskytování sítí v České Třebové.

Technické údaje energet. zařízení v obci:

Vedení nízkého napětí:

Provozované normalizovaným napětím: 3x380/220 V.

Celková délka vedení:……………………………………….5336 m.

Transformační stanice – počet:…………………………………4 ks

Z toho distribuční…………………………………………………3 ks

Z toho průmyslové………………………………………………..1 ks

Instalovaný výkon v transformátorech:…………………… 1050 kVA

Popis stávajícího zařízení:

Distribuční síť nízkého napětí:

Vedení nízkého napětí bylo v obci vybudováno v roce 1933. Je dosud provozováno převážně v původním stavu. Část dřevěných sloupů byla opatřena betonovými patkami, nebo byly nahrazeny betonovými stožáry. Převážná část domovních přípojek pro jednotlivé budovy je rovněž původní, měděnými vodiči. Tam, kde odběratel požadoval zvýšení příkonu, kterému neodpovídal stav přípojky, byla tato rekonstruována na náklad odběratele, zpravidla závěsným kabelem AYKYz. Některé přípojky jsou provedeny zemním kabelem. Stejně tak jsou připojeny novostavby rodinných domků vybudované v prolukách stávající zástavby.

Zrušením napáječe 6kV na Litomyšlsku byla zrušena původní zděná transformační stanice z roku 1933 ve středu obce a postupně nahrazena třemi stožárovými trafostanicemi připojenými na nový napáječ 35kV. Znamenalo to výrazné posílení přenosových možností, byl zajištěn nárůst spotřeby a byla možnost povolování připojení elektrického vytápění. V současné době je síť nízkého napětí ve špatném mechanickém i elektrickém stavu a není možnost jejího dalšího zatížení předpokládanou výstavbou v obci.

Zařízení vysokého napětí:

Původně byla obec po elektrifikaci napájena kabelovým vedením o napětí 6kV z rozvodny 35/6kV v Litomyšli, na které byla smyčkově připojena jediná trafostanice v obci.V 60. letech přistoupila energetika v rámci unifikace napětí k postupné likvidaci kabelových rozvodů 6kV a jejich nahrazením vrchními vedeními o napětí 35kV. Tím byla dána možnost k výstavbě a připojení dalších transformačních stanic a zajištění nárůstu spotřeby el. energie.

V současné době je obec Makov napájena z vrchního vedení 35kV označené jako VN 972 z rozvodny 110/35kV Choceň. Je možnost náhradního napájení z rozvodny 110/35kV Č.Třebová přes rozvodnu Litomyšl.

Vzhledem k nízkému stáří rozvodného zařízení 35kV je dána možnost zajištění nárůstu spotřeby elektřiny v obci. Je dostatečně dimenzováno a v dobrém mechanickém stavu.

Transformační stanice:

S přechodem na napětí 35kV byla zrušena jediná zděná transformační stanice 6kV a nahrazena stožárovými, s připojením  na napáječ 35kV .Tím byla dána možnost instalace transformátorů o větších výkonech.

Celkem jsou v obci v provozu čtyři transformační stanice. Z nichž tři jsou distribuční, zapojené do distribuční sítě NN, případně i pro podnikatelskou činnost. Jedna trafostanice je evidována jako průmyslová /firma REPOS/.

Stávající trafostanice:

Číslo:      Název:                Typ:                    Výkon trafa:           	 Provoz:

0582	U sokolovny	Stožárová             400 kVA	Distribuce 160kVA

Zem.činnost 240kVA

1034	Rodin.domy	Stožárová	400 kVA	Distribuce 400kVA

0006	Drupork	Stožárová	250 kVA	Distribuce 130kVA

Výroba: 220kVA

18	Dřevovýroba	Stožárová	160 kVA	Výroba 60kVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný výkon celkem:………………………….1210kVA

Z toho distribuce………………………………………690kVA

Z toho průmysl……………………………………….. 520kVA

Stávající zatížení:

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých trafostanicích, je maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN.

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut:

U trafostanic ČEZ Distribuce a.s.: k= 0,82 při cos fí= 090

U trafostanic cizích:                       k= 0,55 při cos fí=0,95

Příkon distribuce: Pd = 690 x 0,82 x 0,9 = 509kW

Příkon průmyslu: Pp   =520 x 0,55 x 0,95= 272kW

Současný příkon ve stávající zástavbě: 509 + 272 = 781kW

Přesnější údaje by bylo možné získat měřením, které by bylo nutné objednat u provozovatele energetického zařízení.

Návrh řešení – stávající zástavba:

Distribuce:

Roční trend růstu spotřeby, vzhledem k tomu že obec není plynofikována a pro nejbližší dobu není předpoklad, je uvažován nadále 5% ročně.

Pro navrhované období do r.2030: k = 2,40

Stávající příkon: P1 = 509kW

Očekávaný příkon:P2 = P1 x k = 509 x 2,40 = 1221kW

Průmyslová činnost:

Předpokládá se, že průmyslová činnost nedozná podstatných změn. Vzhledem k současnému trendu je uvažován roční růst v průmyslové činnosti 1%.

Pro navrhované období do r.2025: k = 1,21

Stávající příkon: P1 = 272kW

Očekávaný příkon: P2 = k x P1 = 1,21 x 272 = 329kW

Celkový očekávaný příkon ve stávající zástavbě:

1221 + 329 = 1550kW.

Navržená opatření k zajištění tohoto nárůstu.

1.Postupná výměna transformačních jednotek za výkonnější

2.Celková rekonstrukce distribuční sítě NN.

3.Zapojení nových transformačních stanici v nové zástavbě do stávající distribuční sítě.

Nová výstavba:

Územní plán obce je zpracován pro období do roku 2030. Během této doby se předpokládá následující výstavba, pro niž je řešena dodávka elektrické energie. Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřebného výkonu elektrické energie je způsob vytápění. Vzhledem k tomu, že obec není plynofikována a s touto se v blízké době neuvažuje, předpokládá se, že elektrické vytápění bude využívat 30 % domácností /soudobý výkon 20kW pro domácnost/.

U všech rodinných domů je uvažováno s elektrickým ohřevem TUV /soudobý výkon 7kW pro domácnost/.

Výpočet požadovaného příkonu:

Rodinné domy elektricky vytápěné:

34 RD x 0,33 = 11 RD

P1 = 11 x 20 = 220kW

Rodinné domy bez elektrického vytápění:

34 RD x 0,66 = 23 RD

P2 = 23 x 7 = = 161kW

Nová bytová zástavba celkem:

Pcelkem  = P1 + P2  = 220 + 161 = 381kW

Drobná podnikatelská činnost a občanská vybavenost:

Pp = 381 x 0,15 % = 57kW

Nová výstavba celkem:

P = 374 + 57 = 431 kW

Celkem distribuce v obci /stávající i nová výstavba/

P = 1451 + 431 = 1882kW

Zajištění dodávky el.energie v jednotlivých lokalitách:

Zjištění podmínek a výstavba potřebných energetických zařízení pro zajištění dodávky elektrické energie v jednotlivých lokalitách bylo projednáno s pracovníky ČEZ Distribuce as. Oddělení poskytování sítí v České Třebové.

V souladu s platnou vyhláškou č.137/1998 budou rozvody nízkého napětí provedeny jako kabelové veden z důvodů zachování stávajících hodnot v území.

Budou provozovány napětím 3 x 380/220 V.

D.2.3	Zásobování  plynem

Koncepce zásobování plynem byla převzata z Generelu plynofikace obcí Makov a Vidlatá Seč vypracované v roce 2001. Generel zahrnuje trasy hlavního přivaděče STL plynu z RS VTL Morašice a trasy STL rozvodů v obci.

D.2.4	Telekomunikace

Obcí prochází trasa dálkového optického kabelu Cerekvice – Pomezí /DOK/.

Obec obsloužena telefonními rozvody z ATU Makov.

D.2.5	Nakládání  s  odpady

Nakládání s komunálním odpadem je zajišťováno OÚ Makov provozem podniku pro likvidaci komunálního odpadu Bystřice pod Perštýnem v přesně určeném časovém limitu.

Nakládání s tříděným odpadem je zajišťováno firmou EKOKON.

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu je zajišťován firmou BRKO. Plocha pro umístění velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad byla navržena v rámci ÚPO.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad je smluvně likvidován podnikem pro likvidaci komunálního odpadu Bystřice pod Perštýnem.

Odvoz elektrických spotřebičů zajišťuje podnik ASEKOT.

D.3	Občanské  vybavení

Administrativa  -  vedení  obce

Vedení obce bude ve výhledu přesunuto z nevyhovujících prostor dnešního pohostinství do polyfunkčního objektu hasičské zbrojnice v rámci jeho rekonstrukce.

Školství

Objekt ZŠ a MŠ je stabilizován na původní ploše.

Kultura

Kulturní akce zajišťuje objekt sokolovny společně s drobným sportovním vyžitím. V rámci řešení územního plánu obce byla navržena plocha dopravy v klidu – parkoviště a nástupní prostor pro pěší na severním průčelí budovy.

Pohostinství

Objekt pohostinství je stabilizován v původním objektu. Sezónní objekt pro občerstvení a kulturní akce je realizován na ploše při hasičské zbrojnici v údolí Makovského potoka.

Sport

V návaznosti na fungující přírodní sportovní areál s přirozenou vodní plochou a travnatou zpevněnou plochou pro míčové sporty v byla navržena rozvojová plocha pro sport.

Prodejna  potravin

Plocha pro prodejnu je stabilizovaná bez plošné rezervy. V rámci územního plánu obce bylo pro plochu navrženo parkoviště o kapacitě 4 stání.

Ostatní  občanská  vybavenost

- Prodejna malé zemědělské techniky VARI

- Brusírna skla a zrcadel

- Truhlárna Dudycha

Významné  kulturní  památky  –  navštěvované  v  regionu  Litomyšlsko  -  Desinka

- Litomyšl  –  městská  památková  rezervace

- Litomyšl  -  zámecký  areál  zapsaný  do  seznamu  památek  UNESCO

- Nové  Hrady  -  zámecký  areál

- Toulovcovy  maštale  –  přírodní  zajímavost  /CHKO/

- Morašice  -  kostel  sv.  Petra  a  Pavla

- Cerekvice  -  kostel  sv.  Václava

- Sebranice  -  kostel

- Mladočov  -  kostel  sv. Bartoloměje

- Dolní  Újezd  -  kostel  sv. Martina

- Růžový  palouček  s  osadou  U  Tří  kocourů

- Budislav  -  Budislavské  skály

Hřbitov

Plocha areálu hřbitova s kostelem Sv. Víta stabilizována na původní ploše. Kostel zapsán v ústředním seznamu kulturních památek ČR, číslo rejstříku 36684/6-3125.

D.4	Veřejná prostranství

Veřejná prostranství jsou vymezena historickou uliční sítí tvořenou komunikacemi, s rozptylovými, vstupními a provozními prostory před kostelem a v rámci vstupu do jednotlivých zemědělských usedlostí a obytných objektů. Na plochách navazujících na významnou občanskou nebo dopravní vybavenost jsou navržena parkoviště s příslušným pěším propojením daným aktivitám.

E.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů  apod.

E.1	Návrh  uspořádání  krajiny

Urbanistická koncepce územního plánu řeší celkovou rehabilitaci zemědělské krajiny především v návrzích nových ploch a solitérů vysoké zeleně a tím zvýraznění historických kompozičních linií podél zemědělských komunikací a na jejich křížení. Toto řešení vychází z historického obrazu krajiny z období před scelením pozemků v 50. letech minulého století. Navržené řešení rovněž zapojuje strukturu zemědělských cest do systému cyklistické dopravy a tím zlepšuje celkovou prostupnost krajiny pro pěší a cyklistickou turistiku.

E.2	Návrh  systému  ÚSES,  vymezení  ploch  pro  ÚSES

E.2.1.	Přírodní podmínky

E.2.1.1. Klimatické poměry

Makov leží v klimatickém regionu KR 5. Ten je charakterizován jako mírně teplý, mírně vlhký. Součet teplot nad 10oC je 2200-2400, průměrná roční teplota 7-8oC, průměrný roční úhrn srážek 550-650 mm.

Dle meteorologické stanice Litomyšl (347 m n.m.) je průběh měsíčních a ročních teplot a srážek následující:

měsíc :      I.       II.    III.    IV.      V.     VI.     VII.     VIII.    IX.     X.    XI.    XII.

oC      :   -2,4   –1,2   2,6   7,4   12,9   15,8   17,4   16,3   13,1   7,9   2,9   -0,8

mm    :    43       37    42    53     70      89     103     89     58      56    53     45

Fenologická pozorování podle pozorovací stanice v Mladočově

- jarní polní práce                                     	konec března

- začátek senoseče                                    	polovina června

- začátek žní ozimého žita                        	poslední dekáda července

- začátek setí ozimého žita                       	poslední dekáda září

E.2.1.2. Reliéf terénu

Zájmové území je součástí geomorfologické oblasti Svitavská plošina. Území je členité, má pahorkatinový ráz a leží v nadmořské výšce 380 – 490 m. K nejvýše položeným pozemkům patří trať Poustka, což jsou pozemky v blízkosti jižní hranice. Nejnižší nadmořskou výšku má terén v blízkosti osady U Tří Kocourů. Terén je rozdělen na polovinu západní – málo členitou – a východní – podstatně členitější. Dělící osou je silnice z Chotovic do Makova v pokračování terénní deprese Makov - Morašice. V západní polovině převažují pozemky mírně svažité až plošinaté, ojediněle i středně svažité, s převažující severní expozicí. Východní polovina je podstatně výše položena, členitost zvýrazňuje hluboká terénní deprese za drůbežárnou a vyvýšenina v trati „Poustka“ a „U velkého háje“. V této polovině převažuje opět severní expozice.

##### E.2.1.3.	Geologicko-litologické poměry

Půdotvorným substrátem půd zájmového území jsou křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masívu. Patří ke starším zpevněným sedimentům (druhohorním), vyznačují se obsahem uhličitanu vápenatého a křemičitou příměsí biogenního původu. Mají charakteristickou lavicovitou odlučnost a bělošedou barvu. Zvětrávají poměrně lehce, zvětralina je převážně středně těžká s obsahem navětralých úlomků půdotvorného substrátu. V průběhu zvětrávání dochází k odvápnění celé zvětralé vrstvy. V dolní části svahů a v mírných depresích se vytvářejí v závislosti na intenzitě smyvu svažitých poloh hlubší deluvia (mezi Makovem a osadu Tři Kocouři). V zájmovém území vznikly na křídových opukách a tvrdých slínovcích půdy hluboké, středně hluboké a mělké (hnědá půda a hnědá půda slabě oglejená).

Hlavní půdní jednotkou, která se v daném území vyskytuje je HPJ 25 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry.

E.2.1.4. Hydrologické poměry

Zájmové území spadá do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí Střední Labe 1 (Loučná). Hydrografickou síť tvoří přirozené svodnice místně zvané „dolce“, probíhající ve směru jih-sever. V tomto směru protéká taky Makovský potok. Vodní režim půd v zájmovém území je ovlivňován hlavně zrnitostním složením, vnitřní drenáží půdotvorného substrátu a konfigurací terénu. Místy je vodní režim ovlivněn melioračními zásahy. Jsou to půdy převážně dostatečně jímavé, dostatečně propustné, s nižší vzlínací schopností. Svažitost terénu způsobuje rychlý odtok srážkových vod, dochází k podstatně  nižšímu zásaku srážek, mohou se dostavovat i přísušky.

E.2.1.5.Fytocenologie

Podle fytocenologického členění patří zájmové území do Českomoravského mezofytika, dle regionálního členění do mezofytika Svitavská pahorkatina – 62 Litomyšlská pánev. Podnebí této oblasti je teplé a mírně vlhké, což určuje její fytocenologický charakter. Dle lesnické typologie patří mezi  typické dubové bučiny

(Querci – fageta typica) – původní dřevinná skladba: BK 5-7, JD +-3, DB 2-3, LP 1-2, HB. Oblast je intenzívně zemědělsky využívána, což se projevuje vyšším zastoupením kulturních druhů trav a bylin.

E.2.2. místní systém ekologické stability

Během zpracování návrhu USES bylo postupováno v souladu s „Metodikou zapracování ÚSES do ÚP obcí“ – MMR 1998. Územní systém ekologické stability (ÚSES) je v zákoně č.114/ 92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a v jeho dalších zněních definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Součástí návrhu ÚSES jsou biocentra - BC, biokoridory - BK, interakční prvky – IP a registrované lokality. Biocentrum je krajinný segment, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (pokud možno trvalou existenci) existenci druhů nebo společenstev planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů. Biokoridor je krajinný segment, který propojuje mezi sebou BC způsobem umožňujícím migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. Interakční prvek (IP) jako skladebná část ÚSES je nepostradatelný krajinný segment obvykle ekotonového charakteru, který zprostředkovává zpravidla na lokální úrovni příznivé působení ostatních ekologicky významných krajinných segmentů. Je to lokalita zabezpečující dílčí a základní životní funkce organismů i v ekologicky méně stabilních společenstvech (intenzivně využívaných). Patří sem např. okraje lesa, porosty na mezích a kamenicích, ochranné lesní pásy, břehové porosty, stromořadí apod. V rámci zpracovávání územního plánu se do IP zařazuje i doprovodná zeleň u cest.

BC a BK jsou navrhována ve 3 stupních : 	nadregionální - NRBC a NRBK

regionální -      RBC a RBK

lokální - LBC a LBK

Registrovaná lokalita je evidována na odboru životního prostředí pověřeného úřadu. Generel ÚSES byl pro dané území zpracován ve dvou částech – v prosinci 1992 to byl generel Litomyšlsko a v listopadu 1995 generel Budislav-Příluka. V roce 2000 bylo provedeno sjednocení okresní sítě lokálních ÚSES (Löw  spol. spol.s r.o.). Zájmové území náleží  bioregionu 1.39 Svitavský. Prvky ekologické sítě se zájmového území dotýkají jen okrajově. V JZ části vede od  Chotovic LBK s LBC U Makova. Odsud je LBK jižním směrem k Vidlaté Seči. Další LBC je situováno při severní hranici k.ú. u osady U Tří Kocourů. LBK vede SZ při katastrální hranici k LBC Mrchová. LBK JV směrem vede po hranici k. ú. k LBC Doubrava, které již leží mimo zájmové území. Většina prvků sítě ÚSES je umístěna na lesních pozemcích.

Plochy ÚSES vytvářejí síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových kriterií a svým vzájemným kladným vlivem působí na uchování a zvýšení ekologické stability krajiny.

Plochy lze využít pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko stabilizačních funkcí.

| # Pořadové číslo: | Katastrální území : Makov |
| --- | --- |
| Název: U Makova | Mapový list : (1:1000) 14-33-03 |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam : L - lokální biocentrum R - regionální NR – nadregionální IP - interakční prvek |
| Geobiocenologická typizace : ( vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) STG : 3B3 Lesní typ : 3S8 | Rozloha( celková) : 3 ha |
| Charakteristika ekotopu a bioty: Smíšený porost na svahu Geologické podloží : slínovec Půdní typ : oligotrofní kambizem Půdní druh : hlinitá, středně hluboká, moder Dřevinné patro : SM 55, DB 20, LP 10, MD 5, BO 5, TP 5, OL, BŘ, BK keře : bez černý, krušina olšová, hloh, trnka Fytocenóza : Oxalis acetosella, Senecio fuchsii, Hieracium lachenalii, Majanthemum bifolium, Rubus fruticosus Stupeň ekologické stability: 3,4 Návrh opatření: Redukce SM, MD. Při obnově sázet BK, DB, JD. Vytvořit vertikální zápoj, podpora náletu. Přirozená skladba dřevin : BK 50, DB 30, JD 10, LP 10, HB |  |

E.3	Prostupnost krajiny – návrh koncepce cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek

Návrh prostupnosti krajiny je popsán již v kapitolách D a E.

E.4	Vymezení  protierozních  opatření  a  podmínky  pro  využití  těchto  ploch

Protierozní opatření nejsou vymezeny z důvodu absence jejich potřeby.

Řešení smíšených ploch zeleně mimo zastavěné území - NS a rehabilitace sítě původních zemědělských cest spolu s návrhem nového systému vysoké a doprovodné zeleně na plochách NS významně přispívá ke stabilizaci území a postupného zlepšování erozních poměrů v krajině oproti stávajícímu stavu.

E.5	Vymezení  ploch  opatření  proti  povodním

Vymezené plochy pro protipovodňové hráze na ploše Z4 při navrhované ČOV a plochy pro suchý poldr v údolí pod a nad areálem zemědělské výroby DRUPORK zajišťují zlepšení situace vodního hospodářství a ochrání obec před možnými lokálními záplavami při náhlém a vydatném přívalu srážek.

E.6	Opatření  pro  obnovu  a  zvyšování  ekologické  stability  krajiny

Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny nejsou navrženy, jelikož stávající ÚSES je dostatečný.

E.7	Koncepce rekreačního využívání krajiny

Rekreační aktivity pobytového charakteru v rámci k. ú. Makov jsou navrženy v rámci ploch bydlení. Tato koncepce, vylučující výstavbu solitérních objektů resp. areálů pro rekreaci v rámci nezastavěného území obce, bude dodržena, a to i v případě ploch zemědělské výroby /NZ/ a lesních /NL/.

E.8	Plochy  pro  dobývání  nerostů

Plochy pro dobývání nejsou vymezeny, protože se v daném katastrálním území nevyskytují.

E.9	Vodní  toky  a  vodní  plochy

Současný  stav:

Potoky:

Nad obcí Makov prakticky začíná vodní koryto Makovského potoka. Ve vyšších polohách není koryto výrazné, ale tvoří jej z převážné údolní luční nivy, které jsou po většinu roku suché; ve funkci jsou při jarním tání sněhu nebo po dlouhodobých dešťových srážkách. Pod obcí Makovský potok v údolní nivě částečně propadá do podzemí.

Do povodí Makovského potoka hydrol. číslo 1-03-02-032 je odvodňováno 100% plochy obce. Makovský potok je levostranný přítok Loučné. Obec se nachází v horní části povodí potoka, blízko rozvodnice povodí toků Loučná a Novohradka.

V prostoru vodní nádrže ústí pravostranně výrazné vedlejší údolí, začínající v Sečských a Makovských lesech (pod Škrabkou). Údolí nemá vyvinuto koryto, je převážnou dobu roku suché.

Ve střední části obce je Makovský potok částečně zpevněn žulovou dlažbou. Nad ovcí a pod obcí je koryto potoka přirozené, bez zpevnění.

Správcem Makovského potoka je Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) pracoviště Chrudim, která ve svém stanovisku požaduje přístupový pruh šířky 6m podél toku za účelem údržby a oprav toku.

Záplavové území Makovského potoka v obci není stanoveno.

Průtoky velkých vod způsobují v některých úsecích údolních niv rozlití. Rozlití záplavy je největší v prostoru se soutokem s vedlejším údolím u požární nádrže a na přilehlém hřišti.

Rybníky:

V obci se nachází vodní plocha - vodní požární nádrž, která je napájena z Makovského potoka. Vodní nádrž je využívána v létě ke koupání, a proto pro doplňování nádrže je v provozu provizorní povrchové PE potrubí, přivádějící pramenitou vodu z vývěru v obci.

Vodní objem nádrže lze využít jako vodní zdroj pro hasební zásah.

Odvodnění rybníka je zaústěno do zatrubnění DN 400, které je vedeno pod hřištěm a pod lučním pozemkem do údolní nivy pod obcí.

Do tohoto zatrubnění na konci hřiště je také částečně sveden Makovský potok.

Výhledový  stav:

Potoky:

Makovský potok je potřebné v některých úsecích upravit a zejména zajistit převedení průtoku 20 – 50 (100) - letých vod zastavěnou částí a stabilizovat přirozené koryto biologickým zpevněním. Na soutoku s vedlejším údolím hrozí vznik povodně a s tím spojené případné zaplavení vodní nádrže a rozestavěného hřiště. Zde je třeba provést kapacitní úpravu profilu potoka pro požadovaný stupeň ochrany území cca Q20.

Do dokumentace je zakreslen přibližně rozsah zaznamenané záplavy povodní získané od pamětníků z obce. Záplavové území bude stanoveno podle naléhavosti jeho pořízení správcem toku ZVHS pracoviště Chrudim.

Rybníky:

Stávající požární nádrž je třeba vyčistit a opravit její břehové opevnění.

Ve vedlejším údolí pod silnicí do Vidlaté Seče se navrhuje vybudování nového rybníka – poldru pro zachycení velkých vod.

Vybudování suchého poldru se rovněž navrhuje v bezejmenném údolí Příluka – Cerekvice nad L. pod dočasnou skládkou a pod vedlejší komunikaci U Tří Kocourů - Vysoká pro zachycení velkých vod od Příluky.

Stanovení  záplavových  území:

Záplavové území není stanoveno. Zákres rozlivu inundace Q 100 byl proveden směrně na základě vyhodnocení velkých vod v posledních desetiletí a aproximativního výpočtu. Obec Makov se nachází v horní části povodí Makovského potoka, blízko hydrologické rozvodnice povodí toků Loučná a Novohradka.

11. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyl příslušným dotčeným orgánem uplatněn.

12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

###### Zábor ZPF

Jednotlivé lokality určené pro zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) byly v souladu s metodickým pokynem č.j. OOLP/1067/96 zařazeny podle příslušnosti k hodnotám bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ – do tříd ochrany zemědělské půdy.

Plochy určené k záboru zemědělské půdy patří do následujících tříd ochrany zemědělské půdy:

I. třída ochrany – zařazují se do ní bonitně nejcennější půdy v území, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, popř. liniové stavby zásadního významu.

II. třída ochrany – sem jsou situovány  zem. půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III. třída ochrany – sem jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu.

Zařazení jednotlivých BPEJ odnímaných ploch do třídy ochrany zemědělské půdy:

kód BPEJ                   třída ochrany

5.25.01                                 I.

5.25.04                                 II.

5.25.51                                 III.

Kódy BPEJ obsažené v grafické části ÚPO představují základní orientaci o bonitních třídách v řešeném území.

V tabulce „Popis lokalit plánovaného odnětí zem. půdy ze ZPF“ jsou jednotlivé lokality vyhodnoceny z hlediska zařazení do tříd ochrany, vztahu k současně zastavěnému území obce, provedených intenzifikačních opatření (odvodnění).

Přehled výměry záborů dle příslušnosti k třídám ochrany:

třída ochrany                    					zábor v ha

- 15,7146

II.                                               			   	        1,667

III.							                    1,2448

V.							                    0,320

17,4461 ha

Přehled výměry záboru dle kultur :

orná             					14,0062 ha

##### TTP               					  1,6129 ha

zahrada        					  1,8270 ha

###### Celkem        					17,4461 ha

###### Celkem plánovaný zábor zemědělské půdy  :     			17,4461 ha

| ## Číslo lokality | Plocha v m2 | Kultura (m2) |  |  |  | Třída ochrany (m2) |  |  |  |  | Určeno pro | Zastavěné území obce (m2) |  | Odvodněno (m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | orná | TTP | zahrada | ovocný sad | I. | II. | III. | IV. | V. |  | uvnitř | mimo | ano | ne |
| k.ú. Makov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7497 | 3019 | 4478 |  |  |  |  | 7497 |  |  | ČOV,sport., zeleň |  | 7497 |  | 7497 |
| 2 | 1986 |  |  | 1986 |  |  | 1667 | 319 |  |  | RD,zeleň, komun. |  | 1986 |  | 1986 |
| 3 | 8390 | 8390 |  |  |  | 8390 |  |  |  |  | izolační zeleň |  | 8390 |  | 8390 |
| 4 | 8410 | 8410 |  |  |  | 8410 |  |  |  |  | izolační zeleň |  | 8410 |  | 8410 |
| 5 | 44719 | 42847 | 819 | 1053 |  | 44719 |  |  |  |  | přeložka II/358 |  | 44719 |  | 44719 |
| 6 | 13934 | 10934 | 3000 |  |  | 13934 |  |  |  |  | RD |  | 13934 |  | 13934 |
| 7 | 1444 | 1444 |  |  |  | 1444 |  |  |  |  | parkoviště,zeleň |  | 1444 |  | 1444 |
| 8 | 5719 | 5719 |  |  |  | 5719 |  |  |  |  | izolační zeleň |  | 5719 |  | 5719 |
| 9 | 14989 | 14989 |  |  |  | 14989 |  |  |  |  | RD |  | 14989 |  | 14989 |
| 10 | 11075 | 11075 |  |  |  | 11075 |  |  |  |  | výroba a služby |  | 11075 |  | 11075 |
| 11 | 1183 | 1183 |  |  |  | 1183 |  |  |  |  | doprovod. zeleň |  | 1183 |  | 1183 |
| 12 | 517 | 517 |  |  |  | 517 |  |  |  |  | výroba a služby |  | 517 |  | 517 |
| 13 | 36224 | 20993 |  | 15231 |  | 36224 |  |  |  |  | RD, zeleň |  | 36224 |  | 36224 |
| 14 | 7832 |  | 7832 |  |  |  |  | 4632 |  | 3200 | zeměd.,zeleň |  | 7832 |  | 7832 |
| 15 | 10542 | 10542 |  |  |  | 10542 |  |  |  |  | rezerva RD |  | 10542 |  | 10542 |
| celkem zemědělská půda k odnětí | 174.461 | 140.062 | 16.129 | 18.270 | - | 157.146 | 1.667 | 12.448 | - | 3.200 |  |  | 174.461 |  | 174.461 |

Z výše uvedeného vyplývá, že největší plochu záboru tvoří pozemky v I.třídě ochrany.

To je způsobeno faktem, že naprostá většina pozemků obklopujících intravilán obce náleží do kategorie půd velmi kvalitních, takže při návrhu rozvoje obce se jim nelze vyhnout. Je však třeba přihlédnout k tomu, jaká je struktura požadovaného záboru:

Největší výměru záboru tvoří plocha pro výstavbu rodinných domků. Tato plocha však nebude zastavěna celá – na větší části budou umístěny zahrady. Další velkou výměru tvoří přeložka komunikace. Nemalá výměra je počítána pro založení zeleně, což v zájmovém území, které patří k území s velmi malou ekologickou stabilitou je nutné. Rovněž plocha pro sport a zeleň, která je dalším záborem, je v této lokalitě velmi potřebná, protože v okolí obce není mnoho ploch, které by sloužily k rekreaci obyvatel.

Lokality vyžadující zábor ZPF byly vybrány tak, aby nenarušovaly možnost zemědělského využití okolních pozemků, není rušena žádná zemědělská účelová komunikace ani provozovna. Návrh funkčního využití ploch nezhoršuje erozní poměry ani stávající odvodňovací zařízení.

Zábor LPF

Zábor lesního půdního fondu není navrhován. Případné stavby v ochranném pásmu lesa budou řešeny jednotlivě při jejich realizaci.

B. Grafická část

Výkres		*05*	Širší vztahy			  2*A2

Výkres		*06*	USES, ZPF			21*A2

Výkres		*07*	Koordinační výkres		21*A2

III. P o u č e n í

Proti územnímu plánu obce Makov vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

IV. U l o ž e n í   d o k u m e n t a c e

Územní plán obce Makov opatřený záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u obce Makov, na Městském úřadu v Litomyšli, odboru výstavby a územního plánování, na oddělení stavebního úřadu a na oddělení úřadu územního plánování, na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování.

V. Ú č i n n o s t

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

V Makově dne …………

……………………………						………………………….

Mgr. Dana Drahošová						František Sedliský

starostka obce							místostarosta obce

………………………….

Ing. Josef Švec

Místostarosta obce